1. 关于“集电极开漏（OC）输出”编码器与引脚 34/35

结论：不需要换引脚，但必须加外部电阻。

原因：ESP32 的 GPIO 34、35、36、39 是纯输入引脚（GPI）。它们在硬件设计上没有内部上拉电阻。

后果：由于你的编码器是“集电极开漏输出”，它只能主动把电平拉低（0V），却无法主动把电平拉高（3.3V）。如果没有上拉电阻，这两个引脚会一直处于“浮空”状态，导致你的坦克无法读取左轮速度，PID 无法工作。

解决方案：

在 GPIO 34 和 3.3V 之间接一个 4.7kΩ 或 10kΩ 的电阻。

在 GPIO 35 和 3.3V 之间接一个 4.7kΩ 或 10kΩ 的电阻。

为什么不建议换引脚？

你的 ESP32 引脚已经分配得非常满了。GPIO 34 和 35 作为“仅输入”引脚，正好适合接编码器。把其他能输出的引脚留给 PWM 控制是更好的选择。

1. 虚拟惯量（Virtual Inertia）：模拟“推重比”

虚拟惯量的本质是限制加速度。实车 13.3hp/t 的推重比意味着它不可能瞬间起步。

实现方法：二阶斜坡滤波（S-Curve / Second-Order Filter）

不要直接把遥控器信号传给电机。我们需要一个“影子速度”缓慢追随你的指令。

C++

// 在 Config 命名空间

const float V_INERTIA = 0.04f;   // 起步惯性（越小越重）

const float B_INERTIA = 0.12f;   // 刹车惯性（稍大一点，模拟金属撞击感）

// 在处理循环中

float target_v = getJoystickInput();

// 使用非对称滤波

float k = (abs(target_v) > abs(v_virtual)) ? Config::V_INERTIA : Config::B_INERTIA;

v_virtual += (target_v - v_virtual) * k;

视觉效果：当你推死油门，坦克会先“迟疑” 0.5 秒，然后缓慢抬头起步。这种时间上的拉长会让观众大脑自动脑补出“这玩意儿很重”的结论。

2. 大阻尼（High Damping）：模拟“液压减震”

在物理悬挂很软的情况下，坦克过坎会像果冻一样晃个不停。在没有主动悬挂时，我们通过**“动力补偿”**来消耗掉悬挂的多余能量。

实现方法：反向加速度补偿（Antiphase Torque）

我们要利用 MPU6050 检测车体的俯仰角速度（Pitch Rate）。

原理：当车体向上弹（仰头）时，瞬间略微减小电机出力；当车体向下沉（点头）时，瞬间增大电机出力。

效果：电机产生的瞬时推力/拉力会产生一个反向力矩，抵消掉弹簧的来回晃动。

C++

// 伪代码实现

float pitch_rate = mpu.getGyroY(); // 获取俯仰角速度

float damping_torque = pitch_rate * Config::DAMPING_GAIN;

// 叠加到电机输出上

float final_L = v_virtual + damping_torque;

float final_R = v_virtual + damping_torque;

视觉效果：坦克过障后，车体起伏会迅速平稳下来，动作干净利落，像装了昂贵的液压减震器。

3. 姿态诱导（Pose Induction）：模拟“动力下蹲”

这是最能体现机器人工程专业水平的技巧。既然没有舵机压悬挂，我们就利用履带的抓地力矩来压。

实现方法：瞬时脉冲起步

在检测到起步意图的一瞬间，给电机一个极短（20-50ms）的高频脉冲，然后迅速回到缓慢的惯性曲线上。

物理原理：利用电机的启动瞬间扭矩克服履带静摩擦，强行拉动悬挂臂产生一个“深蹲”动作。

视觉逻辑：观众看到车尾沉了一下，紧接着才是缓慢的加速，这在视觉上完美复刻了重型坦克起步的特征。

用as201纠正漂移？